# Release2流程--单呼/组呼的用户面和控制面都在home 的方案，遗留问题

## 号码分析是放在eHSS还是TCF？分析的结果是归属eHSS还是TCF？

问题的两大方面是：哪个网元负责进行映射分析，哪个网元对映射表进行保存。

“分析”问题：TCF和eHSS均可实现。如果由HSS分析，则意味着先寻址HSS，再寻址TCF地址，这种二级寻址的方法可以使搜索映射表的时间可以减少，但会增加呼叫的时延。

“保存”问题：两种方案区别不大。HSS保存可以保证全网映射表同步；TCF保存，可以一次性从HSS读取，之后每次推送更新，也可保证全网同步。

综上，建议由TCF进行分析。

## 组主控TCF如何获得组成员的VTCF信息？由组成员的归属eHSS通知还是HTCF通知？

方案二在建组的时候，可以由DC的直连TCF推送给组主控TCF，再由组主控TCF发消息给eHSS写组成员列表。与方案一相比，信令并未增加。

## 在UE更换TCF时，应有机制通知源TCF删除UE上下文。是TCF通知，还是eHSS通知？

建议由归属HTCF通知源VTCF

# 流程问题

## 话权：VTCF与HTCF之间是1个还是2个SIP会话，以及媒体协商（媒体方向、端口）机制；

普天认为是2个会话，分别是组呼的上行、下行。

## 遥晕遥毙、动态重组

### 如何触发H-TCF通知UE

普天整体设计思路是TCF网元承当所有业务控制，动态重组业务处理点是TCF，由TCF写HSS更新数据。也由TCF发消息通知UE动态重组

### H-TCF到V-TCF使用一条还是两条MESSAGE消息交互

考虑IDLE态终端的情况，从IDLE态进入连接态，再寻呼，不能保证在500ms（SIP的第一次重传）完成。此时1条MESSAGE的方式，会触发MESSAGE重传，因此常见的场景会有2条MESSAGE发出，但是VTCF能处理重传的MESSAGE。

如果是两条MESSAGE，则需要VTC做特殊处理。

## 订阅：DC订阅信息从用户归属eHSS获取还是H-TCF获取

从HTCF取。

# 安全

原建议1：密钥更新不影响已经进行中的呼叫。请各家评估群组激活时，新key的生效机制：

  - 立即生效；

  - 呼叫结束后立即生效；

  - 一段保护时间（T2）后生效。

普天建议在下次组呼时生效。

原建议3：由于有新旧两个密钥，建议采用密钥版本号机制

各家确认对组的根密钥版本号情况，并评估鼎桥的建议方案。

可以采用版本号机制。但是终端需要支持保存2个版本key的能力

原建议4：异常流程：如果UE判断本地保存的key（或版本号）与当前网络使用的key（或版本号）不同，UE主动触发密钥分发流程（如组信息更新过程）获取最新的群组密钥。

同意。

原建议5：异常流程：密钥变更期中，新的用户开机，获取群组列表，此时获得的密钥为新密钥，但群组下发实际使用旧密钥，故需要UE主动向UDC触发群组列表下载以获取新旧两个群组密钥。另外一种做法是在密钥更新消息中永远同时下发新旧两个群组密钥。

第一种方法即可，不建议“永远同时下发新旧两个群组密钥”。

# TCF与eHSS接口

## “用户数据获取”和“组信息获取”是合并还是区分？UE和DC相关消息是否合并？

取决于信元的定义，有一个公共部分，还有一个特殊部分。技术上来说可以合并为一个。

## 该接口上的所有Diameter消息，其Auth-Session-State是否默认值“不维护”？

默认不维护。